| ### Bębny stalowe o pojemności 210 ÷ 250 dm3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pełna nazwa procedury | Procedura certyfikacyjna | Procedura TDI | Procedura zwykła |  |
|  |  | Nazwa uproszczona | CERT | TDI | ZW | ZW-SPR |
| zgrzewanie | 1 | Test zginania końców zgrzeiny | 1 sztuka przy ustawieniu | Każda pierwsza sztuka dla nowej partii blachy | NIE |  |
|  | 2 | Badanie jakości zgrzeiny (test spójności Erichsena) | 1 sztuka przy ustawieniu | Każda pierwsza sztuka dla nowej partii blachy | NIE |  |
| zamykanie | 3 | Badanie zawinięć - wycinki | 1 sztuka przy ustawieniu | 1 sztuka przy ustawieniu i 1 badanie dla każdej następnej paczki blachy | sprawdzać zawinięcia w bębnach uszkodzonych w czasie produkcji |  |
|  | 4 | Badanie zawinięć – uderzenia rurką | 1 sztuka przy ustawieniu | 1 sztuka przy ustawieniu i 1 badanie dla każdej następnej paczki blachy | NIE |  |
| bębny | 5 | Badanie szczelności pod wodą | 1 sztuka przy ustawieniu dla bębnów przeznaczonych do cieczy | NIE | NIE |  |
|  | 6 | Badanie wytrzymałości przy swobodnym spadku | 1 sztuka przy ustawieniu | NIE | NIE |  |
|  | 7 | Badanie odporności na ciśnienie wewnętrzne | 1 sztuka przy ustawieniu dla bębnów przeznaczonych do cieczy | NIE | NIE |  |
|  | 8 | Sprawdzenie szczelności – tester ręczny - produkcja | Wszystkie sztuki w partii | NIE | wszystkie bębny wyrzucone przez tester automatyczny |  |
|  | 9 | Sprawdzenie szczelności-tester helowy2 | Wszystkie sztuki w partii (sprawdzać helem) | Wszystkie sztuki w partii (sprawdzać helem) | Wszystkie sztuki w partii sprawdzać próżnią (podciśnieniem) | Wszystkie sztuki w partii (sprawdzać helem) |
|  | 10 | Sprawdzenie szczelności po malowaniu – tester ręczny | NIE | Wszystkie sztuki w partii – w przypadku awarii testera helowego Co 50-tą sztukę badać po uderzeniu rurką. | NIE | Wszystkie sztuki w partii – w przypadku awarii testera helowego |

| Bębny stalowe o pojemności 190 ÷ 250 dm3 – PROCEDURY SPECJALNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pełna nazwa procedury | Procedura produkcyjna bębnów przeznaczonych do żywności lub farmacji | Procedura produkcyjna bębnów o podwyższonej czystości | Procedura produkcyjna bębnów o braku zawartości silikonu |
|  |  | Nazwa uproszczona | ……1/ISO22000 | ……1/CLEAN | ……1/SILIKON |
| Przed rozpoczęciem produkcji | 1 | Czyszczenie maszyn | TAK przygotowanie maszyn wg harmonogramów czyszczenia w instrukcji I-PP2-5/2 | TAK przygotowanie maszyn wg harmonogramów czyszczenia w instrukcji I-PP2-5/2 jak dla procedury ISO 22000 | TAK przygotowanie maszyn wg harmonogramów czyszczenia w instrukcji I-PP2-5/2 jak dla procedury ISO 22000 |
|  | 2 | Kontrola ubioru pracowników | TAK kontrola pracowników wg instrukcji I-PP2-5/1 oraz Załącznika nr 1, punkt „Ubiór” | TAK kontrola pracowników wg instrukcji I-PP2-5/1 oraz Załącznika nr 1, punkt „Ubiór” | TAK kontrola pracowników wg instrukcji I-PP2-5/1 oraz Załącznika nr 1, punkt „Ubiór” |
|  | 3 | Kontrola higieny pracowników | TAK kontrola pracowników wg instrukcji I-PP2-5/1 oraz Załącznika nr 1, punkt „Higiena” | NIE | NIE |
|  | 4 | Kontrola stanu zdrowia pracowników | TAK kontrola pracowników wg instrukcji I-PP2-5/1 oraz Załącznika nr 1, punkt „Stan zdrowia” | NIE | NIE |

| Bębny stalowe o pojemności 190 ÷ 250 dm3 – PROCEDURY SPECJALNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pełna nazwa procedury | Procedura produkcyjna bębnów przeznaczonych do żywności lub farmacji | Procedura produkcyjna bębnów o podwyższonej czystości | Procedura produkcyjna bębnów o braku zawartości silikonu |
|  |  | Nazwa uproszczona | ……1/ISO22000 | ……1/CLEAN | ……1/SILIKON |
| Działania kontrolne | 5 | Sprawdzanie czystości blachy bębnów niemalowanych wewnętrznie | NIE | Po tłoczeniu wiek OH / ISO OH: pierwsza i ostatnia na palecie Po malowaniu zewnętrznym wiek OH / ISO OH: pierwsza i ostatnia na palecie Bębny OH / ISO OH po montażu (przygotowane do malowania): pierwsza i ostatnia na zlecenie produkcyjne Po malowaniu zewnętrznym bębnów OH / ISO OH: pierwsza i ostatnia na zlecenie produkcyjne | NIE |
|  | 6 | Sprawdzanie na zawartość silikonu | NIE | NIE | Bębny surowe OH / ISO OH / TH: pierwsza sztuka na zlecenie produkcyjne Bębny OH / ISO OH / TH malowane wewnątrz: pierwsza sztuka na zlecenie produkcyjne |

……1 – procedura produkcyjna obowiązująca dla danego rodzaju bębnów

……2 - nie dotyczy bębnów OH/ISO i TH z korkiem w pobocznicy