Opis badania:

- Operator pobiera próbki z wnętrza wieka OH / ISO OH, pobocznicy lub bębna OH / ISO OH:

    - Próbka NIE MOŻE być pobrana ze zgrzeiny,

    - Próbka NIE MOŻE być pobrana z przetłoczeń ani wywinięć.

    - Minimalne odległości z których można pobierać próbki i miejsca dozwolone zostały zaznaczone na załączniku nr Z-I/PJ-PG2-1/0-5 „Arkusz pomiaru czystości bębna”.

- Wylicza średni poziom reflektancji wg wzoru:

R=P1+P2+P3+P4+P55

R 		– średni poziom reflektancji,

P1 … P5 	– reflektancja próbki 1 … 5.

- Wynik zaokrągla do najbliżej pełnej wartości.

Przykład:

Jeżeli

P1 = 93; P2 = 95; P3 = 98; P4 = 97; P5 = 89;

R=93+95+98+97+895=94,4

Co po zaokrągleniu daje:

R=94

I po odczytaniu z tabeli klasę czystości 1.

- Na podstawie wyliczonej wartości R wyznacza klasę czystości blachy wg załącznika nr Z-I/PJ-PG2-1/1-2 - „Określenie klasy czystości blachy w zależności od reflektancji”.

- Wyniki pomiarów operatorzy zapisują na formularzu Z-I/PJ-PG2-1/0-4 „Arkusz pomiaru czystości bębna”.